PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

## Kategoria budynku IX

## Lokalizacja:	dz. nr 47, 48, 49, 50, 51, 52

## obręb 0023 Łęg Kościelny

## jednostka ewidencyjna 141905_5 Drobin

### Inwestor: 	MIASTO I GMINA DROBIN

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12

09-210 Drobin

Projektant:

Sprawdzający:

- architektura

- konstrukcja

egz. 5

maj 2019

Zawartość opracowania:

str.

- Zaświadczenie o przynależności do MOIIB	 projektanta i sprawdzających									1

- Oświadczenie o zgodności z zasadami wiedzy technicznej 
projektanta i sprawdzających							4

- Informacja o obszarze oddziaływania					7

- Opinia geotechniczna								8

- Opis techniczny									9

- Informacja BIOZ									30

- Obliczenia konstrukcyjne								38

- Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych 
zaopatrzenia w energię i ciepło							58

- Projektowana charakterystyka energetyczna budynku			60

- Rysunki :

- projekt zagospodarowania działki	1 : 500		61

- rzut fundamentów	1 : 100		62

- rzut parteru	1 : 100		63

- konstrukcja dachu	1 : 100		64

- rzut dachu	1 : 100		65

- przekrój poprzeczny A-A				1 :   50		66

- przekrój poprzeczny B-B				1 :   50		67

- przekrój poprzeczny C-C				1 :   50		68

- elewacje							1 : 100		69

- zbrojenie ław fundamentowych			1 : 100		70

- rzut elementów konstrukcyjnych		1 : 100		71

- zbrojenie wieńców żelbetowych			1 : 20		72

- zbrojenie nadproży					1 : 20		73

- zbrojenie nadproży					1 : 20		74

- zbrojenie nadproży					1 : 20		75

- zbrojenie nadproży					1 : 20		76

- zbrojenie podciągów				1 : 20		77

- strop rektor legenda i szczegóły typowe				78

- rzut konstrukcji stropu				1 : 20		79

- szambo szczelne								80

OPIS TECHNICZNY

###### I. CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku publicznego przedszkola  projektowanego na działkach nr 47, 48, 49, 50, 51, 52, w Łęgu Kościelnym, gm. Drobin

- 2. Istniejący stan zagospodarowania działki

### 2.1. Lokalizacja.

Działki nr 47, 48, 49, 50, 51, 52, w Łęgu Kościelnym, gm. Drobin.

2.2. Istniejące zagospodarowanie terenu

- Zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego działka jest położona na terenach zabudowy usługowej.

- Działka jest niezabudowana.

- Do działki istnieje możliwość przyłączenia następujących mediów:

- - wody – z istniejącej lokalnej sieci wodociągowej,

- - kanalizacji – do projektowanego szamba szczelnego,

- - energii elektrycznej – z istniejącej lokalnej sieci NN,

- Obsługa komunikacyjna zjazdem z drogi powiatowej (dz. nr 56 
i gminnej (dz. nr 46).

3. Projektowane zagospodarowanie działki

- Zaprojektowano budynek przedszkola publicznego wraz 
z infrastrukturą.

- Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, z dachem wielospadowym.

- Działka ta stanowi własność Inwestora.

- Obiekt ochrony zdrowia przewidziany w decyzji celu publicznego zostanie wybudowany wg odrębnego postępowania projektowo –administracyjnego w późniejszym terminie.

- Usytuowanie budynku i związanych z nim urządzeń budowlanych od granic sąsiednich nieruchomości zaprojektowano z zachowaniem warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 12.04.2002 r oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

- Inwestycja realizowana będzie na terenach  zabudowy usługowej.

- Dojazd i wejście na działkę z drogi powiatowej i drogi gminnej.

- Lokalizacja budynku na działce – zgodnie z częścią graficzną projektu zagospodarowania działki.

- Wysokość głównej kalenicy wynosi 8,71m nad poziomem 
terenu< 9,00m

- Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej 3,90m npt< 4,00m.

- Dach wielospadowy o nachyleniu 25°, zawiera się w przedziale 20- 40°.

- Szerokość elewacji frontowej 49,18m< 50,00m.

- Budynek przedszkola będzie wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną i elektryczną.

- Instalacja grzejnikowa niskoparametrowa będzie zasilana pompą ciepła.

- Woda zimna i ciepła zostanie doprowadzona do wszystkich przyborów sanitarnych. Woda dostarczona będzie z sieci lokalnej o parametrach zgodnych z wymaganiami normy.

- Ścieki odprowadzone będą do projektowanego szamba szczelnego.

- Przyłącze energetyczne wg odrębnego postępowania projektowo-administracyjnego.

- Odpady stałe gromadzone będą w szczelnych pojemnikach i wywożone przez uprawnioną firmę.

- Wody opadowe zostaną odprowadzone na tereny zielone działek nr 47, 48, 49, 50, 51, 52 należących do inwestora. Usytuowanie rynien odprowadzających wodę opadową z dachu gwarantuje jej prawidłowe doprowadzenie do terenu zielonego, który zapewnia wchłonięcie wód opadowych.

- Działki 47, 48, 49, 50, 51, 52 są niemeliorowane.

- Na działkach zaprojektowano 20 miejsc postojowych, co spełnia zapisy decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części

zagospodarowania działki

- Zestawienie poszczególnych powierzchni działki:

•budynek przedszkola			  - 909,71m2, tj. 12,12% pow. działek <17%

•teren utwardzony			~1150m2

•zieleń (pow. biolog. czynna)       ~ 5440m2

RAZEM 	         -7500m2

Przyjęto następujące nawierzchnie dla parkingów i dróg jezdnych

- kostka betonowa gr.8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 4cm,

- podbudowa z kamienia łamanego grub.30cm, warstwa dolna grub. 20cm  z frakcji 0/63 i górna grub.5cm z frakcji 0/31.5 mm

- podsypka piaskowa gr.20cm o WP>35 i U>5.

Przyjęto następujące nawierzchnie: dla ruchu pieszego:

- kostka betonowa gr.6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 4cm,

- podbudowa z kamienia łamanego grub.15cm, warstwa dolna grub. 20cm  z frakcji 0/63 i górna grub.5cm z frakcji 0/31.5 mm

- podsypka piaskowa gr.10cm o WP>35 i U>5.

- Zaprojektowano 20 miejsc parkingowych, w tym 2 dla niepełnosprawnych. Co spełnia warunki decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

5. Dane dot. terenu o wpisie do rejestru zabytków lub ochronie konserwatorskiej. – nie dotyczy.

# 6. Dane o wpływie eksploatacji górniczej – nie występuje.

# 7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i

# przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia

# użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich

# otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

Wpływ obiektu budowlanego na środowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

  - Jakość i ilość wody – przewidywane zużycie wody wyniesie ok. 500 m3/rok

  - Ilość sposób odprowadzanie ścieków – ok. 300 m3/rok

  - Emisja zanieczyszczeń gazowych – nie występuje

  - Rodzaj wytwarzanych odpadów – odpady komunalne

  - Emisja hałasu, wibracji, promieniowania – w normie

  - Wpływ obiektu budowlanego na

    - istniejący drzewostan – nie ma wpływu

    - powierzchnię ziemi – nie ma wpływu

    - glebę – warstwa gleby urodzajnej w obrębie budowy zostanie usunięta i rozplanowana na powierzchni działki

    - wody powierzchniowe i podziemne – nie ma wpływu

- Projektowane przedsięwzięcie zwolnione jest z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

- Projektowana inwestycja jest zgodna z zasadami rozwoju zrównoważonego, nie powoduje w swych rozwiązaniach projektowych zagrożeń dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.

Jest ona zgodna z charakterem, funkcją i przeznaczeniem terenu na którym ma być zlokalizowana.
Nie przewiduje się przekraczania dopuszczalnych norm hałasu i zapylenia.

Nie przewiduje się przekroczenia norm hałasu dopuszczalnych w sąsiedztwie budynku.

Uciążliwość obiektu zostanie ograniczona do granic własności.

Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia będą powstawały odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne.

Odpady możliwe do wytworzenia:

-  15 01 01 - opakowania z papieru i tektury

- 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych

- 15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe

- 20 03 01 - niesegregowane odpady komunalne

Odpady niebezpieczne magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamykanych pojemnikach, odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w miejscu składowania odpadów stałych obudowanych wiatą śmietnikową panelową, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania. 
Odpady inne niż niebezpieczne magazynowane będą w szczelnych pojemnikach selektywnie w zlokalizowanych w miejscu składowania odpadów stałych obudowanych wiatą śmietnikową panelową, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania.

Podstawowe dane technologiczne

W budynku przedszkola zaprojektowano:

- 4 sale zajęć dla dzieci wraz z łazienkami i magazynami (zapleczami dydaktycznymi),

- salę zajęć ruchowych z magazynami podręcznymi,

- szatnię,

- 3 gabinety zajęć indywidualnych,

- pokój nauczycielski,

- pomieszczenia biurowe i socjalne,

- wc ogólnodostępne,

- pomieszczenie wydawania posiłków wraz ze zmywalnią,

- pomieszczenie techniczne i porządkowe.

W przedszkolu nie przewiduje się kuchni do gotowania posiłków.

Posiłki będą przywożone z kuchni Szkoły Podstawowej i rozkładane na naczynia w sali przygotowywania posiłków po czym rozwożone 
i spożywane w salach zajęć. Brudne naczynia będą myte w pomieszczeniu zmywalni w zmywarce przemysłowej i przechowywane 
w szafie przelotowej.

Dzieci będą przebierane w szatni zlokalizowanej przy wejściu do budynku.

Dostęp dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio z poziomu terenu wejściami do budynku.

II. CZĘŚĆ OPISOWA DLA BUDYNKU

1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Budynek przedszkola został zaprojektowany jako jednokondygnacyjny, murowany, z dachem wielospadowym krytym blachodachówką.

W budynku mieścić się będzie część dydaktyczna tj. sale zajęć wraz z gabinetami i pomieszczeniami przynależnymi, pomieszczenie wydawania posiłków ze zmywalnią, oraz część gospodarcza obejmująca pomieszczenie techniczne, magazyny podręczne, pomieszczenie porządkowe.

W budynku projektuje się instalacje: c.o., wod-kan, elektryczną, przyzewową i telefoniczną.

2.  Zestawienie powierzchni użytkowych

Ilość kondygnacji nadziemnych 		  1

Powierzchnia zabudowy 			909,71m2

Powierzchnia użytkowa 			786,70m2

Kubatura					       4513,56m3

Powierzchnie zostały policzone wg normy PN-70/B-02365.

3.  Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy

Budynek harmonizuje z otaczającą zabudową.

4.  Konstrukcja i stan wykończeniowy budynku

4.1.  Spełnienie wymagań dotyczących przepisów

Budynek został zaprojektowany zgodnie z przepisami obowiązującymi 
w budownictwie oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (Prawo Budowlane - art. 5.ust.1)

4.2. Układ konstrukcyjny i materiały budowlane

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem z blachy wytłaczanej, powlekanej o nachyleniu 25° .

Konstrukcję budynku stanowią ściany, słupy i podciągi przenoszące obciążenia z dachu i ze stropów na ławy fundamentowe.

Zaprojektowano strop żelbetowy gęstożebrowy Rector wg rysunków konstrukcyjnych.

Jako konstrukcję dachu zaprojektowano konstrukcję drewnianą wg rysunku konstrukcyjnego.

Ściany zewnętrzne budynku murowane, dwuwarstwowe.

4.2.3. Fundamenty

Projektowane ławy fundamentowe:

– żelbetowe wylewane z betonu B25 o wymiarach zgodnych z rysunkiem technicznym zbrojone wg rysunku.

- ściany fundamentowe - z bloczków betonowych (wytrzymałość bloczków B-20) na zaprawie cementowej klasy 8 (80kG/cm2). Izolacja przeciwwilgociowa 2x dysperbit.

4.2.3. Ściany konstrukcyjne i słupy

Ściany zewnętrzne –dwuwarstwowe - bloczki z betonu komórkowego grubości 24 cm klasy 600 murowane na klejową zaprawę murarską, styropian 20cm, bloczki z betonu komórkowego grubości 12cm klasy 600 murowane na klejową zaprawę murarską, wykończenie zewnętrzne tynk akrylowy na siatce PCW.

Współczynnik przenikania ciepła dla ściany zewnętrznej dwuwarstwowej

U = 0,17 W/m2K< 0,23 W/m2K, zgodnie z obowiązującymi wymogami.

Ściany wewnętrzne – z bloczków z betonu komórkowego klasy 600 grubości 24cm i 12cm murowane na klejową zaprawę murarską.

Kominy – systemowe systemu np. Jawar.

4.2.4. Belki i nadproża

Belki podciągi:

- żelbetowe- wylewane z betonu i zbrojone wg rysunku,

- nadproża- żelbetowe, wylewane z betonu i zbrojone wg rysunku konstrukcyjnego.

4.2.5 Stropy

Zaprojektowano strop żelbetowy gęstożebrowy typu Rector.

4.2.6 Wieńce

Żelbetowe, wylewane z betonu o wymiarach i zbrojeniu wg rysunku,

4.2.7 Więźba dachowa

Konstrukcja dachu drewniana z drewna C27, wg rysunku.

4.2.8. Wykończenie wewnętrzne

- wg rys. przekroju.

#### 4.2.8.1. Wykończenie posadzek

#### - podłogi i posadzki- na korytarzach, w salach zajęć wykładzina typu Tarkett, w klasie C odporności ogniowej, w pozostałych pomieszczeniach terakota.

Współczynnik przenikania ciepła dla podłogi wynosi 0,24 W/m2K.

4.2.8.2.  Ściany

- ściany murowane, tynk gładki cementowo-wapienny kat III; malowane farbą emulsyjną w kolorze jasnym,

- w części dydaktycznej lamperie do wysokości 1,50 m malowane farbą zmywalną,

- w pomieszczeniach sanitarnych i węźle wydawania posiłków na ścianach do wys. 2,00 m płytki glazurowane.

- słupy i elementy konstrukcji - tynk gładki kat III, malowane farbą akrylową w kolorze jasnym,

- parapety wewnętrzne z żywic poliestrowych.

4.2.8.3.  Sufity

- tynk gładki cementowo-wapienny kat III; malowanie farbą emulsyjną lub akrylową w kolorze białym

4.2.9.   Wykończenie zewnętrzne

4.2.9.1.  Ściany

Ściany zewnętrzne:

- ściany murowane, tynk akrylowy lub krzemianowy; malowane farbą silikatową w kolorze jasnym,

- słupy i elementy konstrukcji - tynk gładki kat III, malowane farbą silikatową w kolorze jasnym,

- cokół na ścianach fundamentowych wystających ponad grunt – wyłożony płytkami klinkierowymi.

- Wszystkie obróbki okapów, gzymsów występów w ścianach wykonać z blachy powlekanej w kolorze stolarki okiennej.

4.2.9.2  Pokrycie dachu

Dach o nachyleniu połaci 25° z pokryciem z blachy wytłaczanej, powlekanej gr. 0,55 mm.

Należy zastosować systemowe obróbki z blachy płaskiej.

Rynny i rury spustowe z PCW np. systemu Galeco lub Gamrat wg rys. rzut dachu

10. Okna i drzwi wewnętrzne i zewnętrzne,

Okna z PCW spełniające następujące wymagania:

a) współczynnik przenikania ciepła „k" dla okien i drzwi balkonowych powinien wynosić- k < 1,1W(m2K),

b) drzwi stosować zgodnie z wybranym systemem wg producenta z zachowaniem w przypadku drzwi zewnętrznych współczynnika przenikania ciepła k ≤ 1,5 W(m2K). W drzwiach od łazienek i wc należy zastosować otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza.

c) w łazienkach dla dzieci kabiny z drzwiami wahadłowymi wysokości 1,30 m, np. firmy „Alsanit”

5. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-

instalacyjnego

Projektowany obiekt wyposażony będzie w następujące instalacje 
i urządzenia :

- instalacje i urządzenia wodne,

- instalacje i urządzenia kanalizacyjne,

- instalacje i urządzenia grzewcze,

- instalacje i urządzenia elektryczne oświetleniowe,

- instalację wentylacji grawitacyjnej.

Instalacja grzejnikowa niskoparametrowa będzie zasilana za pomocą pompy ciepła.

Woda zimna i ciepła zostanie doprowadzona do wszystkich przyborów sanitarnych.

Woda dostarczona będzie z sieci lokalnej o parametrach zgodnych z wymaganiami normy.

Ścieki odprowadzone będą do szamba szczelnego.

Wyprowadzenie kanałów wentylacji grawitacyjnej za pomocą kominów murowanych i kształtek wyprowadzonych ponad dach.

System odwodnienia deszczowego - zaprojektowano grawitacyjne odwodnienie budynku z odprowadzeniem wód opadowych na teren zielony należący do inwestora.

Instalacje wg Projektów branżowych

6.  Wpływ obiektu budowlanego na środowisko

Przedmiotowa inwestycja nie wpływa negatywnie na stan środowiska naturalnego. Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa projektowany budynek nie został zaliczony do mogących pogorszyć stan środowiska naturalnego.